LTC新闻，供即时发布

详情请致电凌特公司

852-2428 0303

www.linear.com

大电流、低噪声线性稳压器工作温度低至 -55oC

加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2006 年 8 月 9 日 - 凌特公司（Linear Technology Corporation）推出新型、温度范围更宽的 LT1763 和 LT1764A 大电流、低噪声线性稳压器。新的“MP”级器件具有 -55oC 至 +125oC 的工作温度范围，适用于航空电子设备、军事、工业、射频和电信等多种应用。

LT1764A 是一种 3A LDO，在 10Hz 至 100kHz 带宽范围内具有 40uVRMS 的低输出噪声，非常适用于为射频电路供电。1mA 的电源电流在停机模式时降至低于 1uA。LT1764A 可用 2.7V 至 20V 的输入电源工作，从而确保与多种输入电源兼容。输出电压在 1.21V 至 20V 之间是可调的。

LT1763 是一种 500mA LDO，仅采用一个纤巧的 0.01uF 旁路电容器，就可在 10Hz 至 100kHz 的带宽范围内具有低于 20uVRMS 的输出噪声。电源电流仅为 30uA，而且在停机模式时降至低于 0.5uA，几乎消除了电池泄漏。该器件在 1.8V 至 20V 的输入电源工作，从而实现了与多种输入电源的兼容性。LT1763 还可用低至 3.3uF 的电容器工作，而且采用任何类型的电容器（包括陶瓷、钽和铝电解质电容器）都可稳定。因此该器件可为空间受限应用组成了小型和低成本的解决方案。输出电压在 1.22V 至 20V 的范围内是可调的。

这两款线性稳压器都具有内部电池反向保护电路，当电源反向时，无需外部保护二极管就可防止反向电流。此外，输出还可拉低至地而不损坏器件。其它保护电路包括限流和热限制电路。

MP 级的 LT1764A 采用 5 引线 DD Pak 封装，有现货供应，以 1,000 片为单位批量购买，每片起价为 8.95 美元。而 MP 级的 LT1763 采用 8 引线 SO 封装，以 1,000 片为单位批量购买，每片起价为 5.95 美元。

性能概要：“MP” 级 LT1764A

- -55oC 至 125oC 的工作温度范围

- 为快速瞬态响应而优化

- 输出电流：3A

- 输入电压：2.7V 至 20V

- 压差：满负载时为 340mV

- 低噪声：40uVRMS（10Hz 至 100kHz）

- 输出在 1.21V 至 20V 的范围内是可调的

- 采用陶瓷、铝或钽输出电容器可稳定

- 5 引线 DDPak 封装

性能概要：“MP” 级 LT1763

- -55oC 至 125oC 的工作温度范围

- 静态电流：30uA

- 输出电流：500mA

- 输入电压：1.8V 至 20V

- 压差：满负载时为 300mV

- 低噪声：20uVRMS（10Hz 至 100kHz）

- 输出在 1.22V 至 20V 的范围内是可调的

- 采用陶瓷、铝或钽输出电容器可稳定

- 8 引线 SOIC 封装

凌特公司简介

凌特公司（Linear Technology Corporation）创建于 1981 年，是一家高性能线性集成电路制造商。凌特于 1986 年成为一家上市公司，并于 2000 年成为由主要上市公司组成的 S&P 500 指数的成员之一。凌特的产品包括高性能放大器、比较器、电压基准、单片滤波器、线性稳压器、DC/DC 变换器、电池充电器、数据转换器、通信接口电路、射频信号修整电路及其它众多模拟功能。凌特公司的高性能电路可用于电信、蜂窝电话、如光纤交换机的网络设备、笔记本电脑和台式电脑、计算机外围设备、视频/多媒体装置、工业仪表、安全监控设备、包括数码照相机、MP3 播放器在内的高端消费类产品、复杂医疗设备、汽车用电子设备、工厂自动化、过程控制、军事和航天系统等领域。如需了解更多信息，请登录 www.linear.com.cn 网站。

详情请洽询：

凌特公司

香港办事处

香港新界葵芳兴芳路223号

新都会广场2座2108室

电话: (852) 2428-0303

传真: (852) 2348-0885

电邮地址 : info@linear-tech.com.hk

及访问凌特网站 http://www.linear.com 或 http://www.linear.com.cn。

注：LT、LTC、LTM 和是凌特公司的注册商标。