新闻发布  www.linear.com.cn

温度至电压转换器以 1oC 的准确度测量远端二极管

加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 7 月 11 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高准确度温度至电压转换器 LTC2997，该器件具面向 2.5V 至 5.5V 系统的内置串联电阻消除功能。今天很多低压系统依靠温度来估计系统的总体状态和可靠性。传统的可实现方案需要采用一连串的滤波器、一个高精度的基准和一个电流源，因而形成了一种复杂的转换电路，一旦在设计时不够谨慎就很容易产生误差。LTC2997 是一种简单的温度监视解决方案，以 ±1°C 的准确度测量远端二极管的温度，或以 ±1.5°C 的准确度测量本地温度，而且输出一个与绝对温度成正比的电压。LTC2997 提供一种精确和节省空间的微功率温度监视解决方案。

LTC2997 的简单性、准确度和微功耗满足了多种应用的需求，包括系统热控制、能量收集、台式和笔记本电脑、网络服务器以及环境监视等应用。两个电流检测输入可配置为测量本地或远端温度。当测量二极管或晶体管电压时，一种内置算法消除了传感器串联电阻引起的误差。它还提供了一个 1.8V 的电压基准输出以与外部 ADC 共享，或产生温度门限电压以与 VPTAT 输出比较。

LTC2997 具有商业、工业和汽车级版本，分别支持 0°C 至 70°C、-40°C 至 85°C 和 -40°C 至 125°C 的工作温度范围。目前提供的 LTC2997 采用了 RoHS 兼容的小型 6 引脚 2mm x 3mm DFN 封装。千片批购价为每片 1.45 美元。如需有关更多产品选择的信息，请登录 www.linear.com.cn/product/LTC2997。

性能概要：LTC2997

- 将远端或内部二极管的温度转换成模拟电压

- ±1°C 的远端温度准确度

- ±1.5°C 的内部温度准确度

- 内置串联电阻消除

- 2.5V 至 5.5V 电源电压

- 1.8V 基准电压输出

- 3.5ms VPTAT 更新时间

- 4mV/°C 输出增益

- 170μA 静态电流

- 6 引脚 2mm x 3mm DFN 封装

凌力尔特公司简介

凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 是 S&P 500 指数的成员，在过往的 30 年时间里，一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁，应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航空航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口 IC、以及 µModule 子系统等。

LT、LTC、LTM、µModule 和是凌力尔特公司的注册商标。所有其他商标均为其各自拥有者的产权。

媒体垂询:

刘佩芬 (Fanny Lau)

flau@linear.com

电话: 852-2428 0303

敖琼 (Angela Ao)

angela.ao@ebacomms.com

电话: 86-10-6522 8081

John Hamburger

jhamburger@linear.com

电话: 408-432 1900 ext 2419

Doug Dickinson 
ddickinson@linear.com

电话: 408-432 1900 ext 2233