新闻发布  www.linear.com.cn

超低电压升压型能量收集器和电源管理器 IC

延长了 WSN 中主电池的使用寿命

加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 2 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高集成度 DC/DC 转换器 LTC3107，该器件可延长低功率无线系统网络 (WSN) 中主电池的寿命。LTC3107 将能量收集和电源管理能力与一个主电池进行了组合以延长电池的可用寿命。LTC3107 能从热电发生器 (TEG) 和热电堆收集能量 (当此类能量源可用时)，并把多余的电能储存在一个存储电容器中，当没有收集能量可用时，其将无缝地切换至主电池以为一个无线传感器节点供电。

LTC3107 的内部升压型转换器与小型升压型变压器相结合，可从低至 20mV 的输入电压收集能量 (在 TEG 和热电堆等电源中常见这么低的电压)，并提供跟踪电池电压的输出。一个额外的 2.2V LDO 输出为外部微处理器提供功率。如果没有收集的能量可用，那么系统就直接由电池供电，仅需 6µA 电流。小型升压型变压器、3mm x 3mm 封装以及最少量的外部元件相结合，确保构成一个占板面积高度紧凑的解决方案。

LTC3107 设计用于在能量收集源提供或不提供电能的情况下使用主电池以启动 IC 并为 VOUT 和 LDO 供电。当能量收集源可用时，LTC3107 将无缝切换至仅依靠能量收集源来运行，此时从主电池吸收的静态电流只有 80nA。如果能量收集源消失或负载超出了收集能量的供电能力，则 LTC3107 将切换至由主电池为 VOUT 和 VLDO 负载供电。BATT_OFF 指示器可用来跟踪电池电量的使用情况。

LTC3107EDD 采用 3mm x 3mm 10 引线 DFN 封装，千片批购价为每片 2.95 美元。工业级版本 LTC3107IDD 保证工作在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围，千片批购价为每片 3.45 美元。两种版本都有现货供应。如需更多信息，请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3107。

性能概要：LTC3107

- 热能收集辅助电源管理系统

- VOUT 跟踪主电池电压

- 2.2V LDO 输出

- 储能输出，箝位至 4.3V

- 可从输入低至 20mV 工作

- 指示电池处于使用中的指示器 (BAT_OFF)

- 从电池吸取的 IQ：

  - 收集能量可用时为 80nA

  - 无收集能量可用时为 6µA

- 标准的紧凑升压型变压器

- 小型和耐热性能增强型 10 引线 3mm x 3mm DFN 封装

凌力尔特公司简介

凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 是 S&P 500 指数的成员，在过往的 30 多年，一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁，应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口 IC、µModule 子系统、以及无线传感器网络产品。如需更多信息，请登录 www.linear.com.cn。

、LT、LTC、LTM、Linear Technology、Linear 标识和 µModule 是凌力尔特公司的注册商标。所有其他商标均为其各自拥有者的产权。

媒体垂询:

刘佩芬 (Fanny Lau)

flau@linear.com

电话: 852-2428 0303

敖琼 (Angela Ao)

angela.ao@ebacomms.com

电话: 86-10-6522 8081

John Hamburger

jhamburger@linear.com

电话: 408-432 1900 ext 2419

Doug Dickinson 
ddickinson@linear.com

电话: 408-432 1900 ext 2233