新闻发布  www.linear.com.cn

采用 2mm x 2mm DFN 封装的 500mA、1MHz

同步升压型稳压具输出断接和软启动功能

加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2006 年 8 月 31 日 - 凌力尔特公司（Linear Technology Corporation）推出具输出断接和集成软启动功能的 1MHz、电流模式、同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3526。其内部 500mA 开关可在 0.85V 至 4.4V 的输入电压范围提供高达 5V 的输出电压，从而使该器件非常适用于锂离子/聚合物或单节/多节碱性/镍氢金属电池应用。LTC3526 可从单节碱性电池提供高达 100mA 的连续输出电流（在 3.3V 时）。同步整流实现了高达 94% 的效率，而突发模式（Burst Mode®）工作可将静态电流降至仅为 9uA，延长了手持应用的电池工作时间。2mm x 2mm DFN-6 封装和 1MHz 的恒定开关频率最大限度地缩小了电感器和电容器尺寸，可为手持应用提供所需的纤巧占板面积解决方案。

LTC3526 采用 RDS(ON) 仅为 0.40Ω（N 沟道）和 0.60Ω（P 沟道）的内部开关，具有高达 94% 的效率。输出断接功能允许输出在停机时完全放电。这一功能还限制了启动时的浪涌电流，最大限度地降低了输入电源端的浪涌电流。其它特点包括防振铃控制、短路保护、软启动和热保护。LTC3526 为需要高达 200mA 输出电流的升压型应用、以及小解决方案尺寸和较短的最长电池运行时间是决定性因素的应用提供了理想的解决方案。

就需要以最低可能噪声工作的应用而言，可用具有突发模式禁止功能的LTC3526B 版本。LTC3526B 版本在所有电流值时都工作于持续模式，略微降低了轻负载效率。不过，它能最大限度地对板上噪声敏感电路降低开关噪声的干扰。

采用 6 引线 DFN 封装的 LTC3526EDC 和 LTC3526BEDC 都有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买，每片起价为 1.75 美元。

性能概要：LTC3526/B

- 用单节碱性/镍氢金属电池提供 3.3V/100mA 输出，或从两节电池提供 3.3V/ 200mA 输出

- VIN 启动电压：850mV

- VOUT范围为1.6V 至 5.25V

- 高达 94% 的效率

- 输出断接

- 1MHz 固定频率工作

- VIN > VOUT 工作

- 集成软启动

- 具内部补偿的电流模式控制

- 具 9uA 静态电流（LTC3526）的自动突发模式工作

- 低噪声 PWM 工作（LTC3526B）

- 内部同步整流器

- 逻辑控制的停机（IQ < 1uA）

- 防振铃控制

- 扁平（2mm x 2mm x 0.75mm）DFN 封装

凌力尔特公司简介

凌力尔特公司（Linear Technology Corporation）创建于 1981 年，是一家高性能线性集成电路制造商。凌力尔特于 1986 年成为一家上市公司，并于 2000 年成为由主要上市公司组成的 S&P 500 指数的成员之一。凌力尔特的产品包括高性能放大器、比较器、电压基准、单片滤波器、线性稳压器、DC/DC 变换器、电池充电器、数据转换器、通信接口电路、射频信号修整电路及其它众多模拟功能。凌力尔特公司的高性能电路可用于电信、蜂窝电话、如光纤交换机的网络设备、笔记本电脑和台式电脑、计算机外围设备、视频/多媒体装置、工业仪表、安全监控设备、包括数码照相机、MP3 播放器在内的高端消费类产品、复杂医疗设备、汽车用电子设备、工厂自动化、过程控制、军事和航天系统等领域。如需了解更多信息，请登录 www.linear.com.cn 网站。

注：LT、LTC、LTM、Burst Mode 和是凌力尔特公司的注册商标。

详情请洽询：

凌力尔特公司

香港办事处

电话: (852) 2428-0303

传真: (852) 2348-0885

电邮地址 : info@linear-tech.com.hk